I.

ÚZEMNÍ PLÁN VÁCLAVOVICE

I.A

TEXTOVÁ ČÁST

Obsah 																												str.

A. Vymezení zastavěného území 																			1

B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot						2

C. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch,

ploch přestavby a systému sídelní zeleně 																3

C.1  Urbanistická koncepce			 																	3

C.2  Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby											4

C.3  Systém sídelní zeleně 																				11

D. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování 					12

D.1 Dopravní infrastruktura 																				12

D.1.1 Doprava silniční 																				12

D.1.2 Doprava statická – odstavování a parkování automobilů 							12

D.1.3 Provoz chodců a cyklistů																	13

D.1.4 Hromadná doprava osob																		13

D.1.5 Ochrana před nepříznivými účinky hluku a vibrací z dopravy					13

D.2 Technická infrastruktura 																				13

D.2.1  Vodní hospodářství  																			13

D.2.2	Energetika			 																			14

D.2.3  Ukládání a zneškodňování odpadů 														14

D.3 Občanské vybavení   																					14

D.4 Veřejná prostranství 																					14

E.  Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek

pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost

krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci,

dobývání ložisek nerostných surovin, apod.															16

E.1 Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení

podmínek pro změnu v jejich využití 															16

E.2 Územní systém ekologické stability  															16

E.3 Prostupnost krajiny 																					17

E.4 Protierozní opatření 																					17

E.5 Ochrana před povodněmi 																			18

E.6 Podmínky pro rekreační využívání krajiny  													18

E.7 Vymezení ploch pro dobývání ložisek nerostných surovin								18

- Stanovení podmínek  pro využití ploch s rozdílným způsobem využití						19

F.1 Přehled typů ploch s rozdílným způsobem využití 											19

F.2 Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití								19

Tab. č. 1 – Plochy bydlení B																		21

Tab. č. 2 – Plochy občanského vybavení – plochy občanského vybavení

veřejné infrastruktury OV															22

Tab. č. 3 – Plochy občanského vybavení – plochy občanského vybavení                         specifického OX																		23

Tab. č. 4 – Plochy občanského vybavení – plochy sportovních                                              a tělovýchovných zařízení OS														24

Tab. č. 5 – Plochy občanského vybavení – plochy hřbitovů  OH						25

Tab. č. 6 – Plochy veřejných prostranství – plochy pěších                                                     a vozidlových komunikací PV														25

Tab. č. 7 – Plochy veřejných prostranství – plochy zeleně                                                        na veřejných prostranstvích ZV													26

Tab. č. 8 – Plochy dopravní infrastruktury – plochy dopravy silniční DS				27

Tab. č. 9 – Plochy dopravní infrastruktury – plochy parkovací a odstavné DP		27

Tab. č. 10 – Plochy technické infrastruktury TI												28

Tab. č. 11 – Plochy výroby a skladování VS													29

Tab. č. 12 – Plochy vodní a vodohospodářské VV											30

Tab. č. 13 – Plochy zemědělské – plochy orné půdy a trvalých travních                             porostů Z																				31

Tab. č. 14 – Plochy zemědělské – plochy zahrad a sadů ZS								32

Tab. č. 15 – Plochy lesní L																			33

Tab. č. 16 – Plochy přírodní PP																	34

Tab. č. 17 – Plochy smíšené nezastavěného území NS										35

G.  Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření,

staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro

asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit								36

H. Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství,

pro které lze uplatnit předkupní právo																36

I.   Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona					36

J.   Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené

grafické části																									37

Seznam použitých zkratek

ČOV 			-  čistírna odpadních vod

ČS			-  čerpací stanice

DTS			-  distribuční trafostanice

KZP			-  koeficient zastavění pozemku

NN			-  nízké napětí

NP			-  nadzemní podlaží

ÚSES         	-  územní systém ekologické stability

VN			-  vysoké napětí

A.  VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

- Řešeným územím územního plánu je katastrální území Václavovice u Frýdku-Místku.

- Zastavěné území obce Václavovice je vymezeno k 1. 7. 2014.

- Zastavěné území Václavovice je vymezeno ve výkresech:

č. 1. Výkres základního členění území

č. 2. Hlavní výkres

B.  ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO  HODNOT

- Hlavním cílem navržené urbanistické koncepce je vytvoření podmínek pro budoucí rozvoj řešeného území, a to zejména dostatečnou nabídkou ploch pro obytnou výstavbu, umožňující i výstavbu zařízení občanského vybavení, drobné výroby, výrobních služeb apod.

- Prioritami rozvoje obce jsou:

- dostatečná nabídka ploch pro novou obytnou výstavbu

- rozvoj dopravní a technické infrastruktury

- zlepšení kvality životního a obytného prostředí

- ochrana ovzduší a vod

- rozvoj sídelní a krajinné zeleně

- ochrana kulturních, historických a urbanistických hodnot.

- Základní koncepce rozvoje území obce:

- respektuje převažující funkce obce, tj. především funkci obytnou

- respektuje strukturu a charakter stávající zástavby, kterou tvoří rozptýlená nízkopodlažní zástavba, tzv. slezská

- navazuje na dosavadní stavební vývoj obce vymezením zastavitelných ploch v prolukách mezi stávající rozptýlenou zástavbou, zpravidla podél komunikací s vybudovanou technickou  infrastrukturou

- vymezuje zastavitelné plochy především pro obytnou výstavbu a pro nová veřejná prostranství včetně související dopravní a technické infrastruktury

- respektuje stávající charakter a využití krajiny

- vymezuje místní systém ekologické stability.

  - Při realizaci nové výstavby a záměrů je nutno:

- chránit veřejná prostranství a plochy veřejně přístupné zeleně

- novou výstavbu realizovat vždy včetně souvisejících veřejných prostranství, dopravní a technické infrastruktury.

- Pro ochranu a rozvoj hodnot území obce je nutno:

- chránit nemovité kulturní památky a památky místního významu

- chránit ekologicky stabilní a hodnotná území, především ekologicky stabilní a hodnotné břehové porosty vodních toků a lesní masivy

- chránit vymezené prvky územního systému ekologické stability.

- URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH,  PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ

C.1 Urbanistická koncepce

- Největší rozsah navržených zastavitelných ploch představují v řešeném území plochy  bydlení B, určené prioritně pro bydlení, pro veřejná prostranství a pro související dopravní a technickou infrastrukturu, příp. umožňující i výstavbu zařízení občanského vybavení a zařízení drobné výroby a výrobních služeb bez negativních vlivů na obytnou výstavbu (plochy č. Z1, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9, Z10, Z11, Z12, Z14, Z16, Z17, Z19, Z20, Z22, Z23, Z24, Z26, Z29, Z31, Z37, Z38, Z39, Z41, Z42, Z43, Z44, Z45, Z46, Z47, Z48, Z51, Z52, Z53, Z54, Z55, Z57, Z59, Z60, Z62, Z63, Z64, Z65, Z66, Z68, Z69, Z70, Z71, Z72, Z74, Z75, Z76, Z77, Z78, Z79, Z80, Z81, Z82, Z83, Z84, Z85, Z87, Z90, Z91, Z92, Z93, Z94, Z95, Z97, Z99, Z100, Z102, Z103, Z104, Z105, Z106, Z107, Z108, Z112, Z116, Z117, Z118, Z119, Z120, Z121, Z122, Z123, Z125, Z126, Z127, Z128, Z129, Z130, Z131, Z132, Z133, Z134, Z138, Z139, Z140, Z141, Z142, Z143, Z144, Z145, Z146, P2, P3).

- Zastavitelná plocha občanského vybavení – plocha občanského vybavení veřejné infrastruktury OV je navržena na ulici Frýdecké a je určena pro rozšíření areálu hasičské zbrojnice (plocha č. Z101).

- Zastavitelné plochy občanského vybavení – plocha občanského vybavení specifického OX se nevymezují, stávající plocha – plocha areálu Mysliveckého sdružení na ulici Ve Forotě – zůstává beze změny.

- Pro rozvoj sportovních a tělovýchovných zařízení jsou navrženy dvě nové plochy občanského vybavení – plochy sportovních a tělovýchových zařízení OS – zastavitelná plocha na ulici Milíře (plocha č. Z96) a plocha přestavby vymezená v areálu bývalého koupaliště (plocha č. P1).

- Pro rozšíření stávajícího hřbitova východním a jižním směrem je navržena zastavitelná plocha občanského vybavení – plocha hřbitova OH (plocha č. Z35).

- Pro vybudování nových komunikací a pro úpravy některých stávajících křižovatek jsou navrženy zastavitelné plochy veřejných prostranství – plochy pěších a vozidlových komunikací PV (plochy č. Z2, Z13, Z21, Z27, Z32, Z36, Z50, Z58, Z67, Z73, Z86, Z98, Z110, Z147).

- Zastavitelné plochy veřejných prostranství – plochy zeleně na veřejných prostranstvích ZV, tj. plochy parků a parkově upravené plochy, jsou navrženy v lokalitě U Hřbitova (plocha č. Z34), východně centra obce (plochy č. Z111, Z114, Z115) a v návaznosti na navrženou obytnou výstavbu v lokalitách Datyňská, Polní, Potoční, Kopťovo a K Sosni (plochy č. Z40, Z49, Z135, Z136, Z137).

- Zastavitelné plochy dopravní infrastruktury – plochy dopravy silniční DS jsou navrženy pro vybudování autobusové točny na ulici Vratimovské (plocha č. Z113) a pro směrovou úpravu silnice II/473 na  jižním okraji obce (plocha č. Z124).

- Zastavitelné plochy dopravní infrastruktury – plochy parkovací a odstavné DP jsou navrženy pro rozšíření parkoviště u hřbitova (plocha č. Z33) a pro vybudování parkoviště u navrženého sportovního areálu (plocha č. Z109).

- Pro rozvoj výroby a skladování je navržena zastavitelná plocha výroby a skladování VS v severní části obce (plocha č. Z56).

- Zastavitelné plochy technické infrastruktury TI jsou navrženy pro rozšíření stávající čistírny odpadních vod (plochy č. Z88, Z89).

- Zastavitelné plochy zemědělské – plochy zahrad a sadů ZS jsou navrženy v lokalitách Vratimovská – Západ, U Jámy, U Vodojemu a Václavovická (plochy č. Z15, Z18, Z25, Z30, Z61).

C.2 Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby

- V územním plánu jsou vymezeny následující zastavitelné plochy:

| Plocha č. | Katastrální území | Název | Charakteristika | Koeficient zastavění pozemku | Výměra v ha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z1 | Václavovice u Frýdku-Místku | Za Olšinou I. | plochy bydlení B | 0,30 | 0,16 |
| Z2 | Václavovice u Frýdku-Místku | Za Olšinou II. | plochy veřejných prostranství – plochy pěších a vozidlových komunikací PV | není stanoven | 0,06 |
| Z3 | Václavovice u Frýdku-Místku | Za Olšinou III. | plochy bydlení B | 0,20 | 0,39 |
| Z4 | Václavovice u Frýdku-Místku | Za Olšinou IV. | plochy bydlení B | 0,15 | 0,24 |
| Z5 | Václavovice u Frýdku-Místku | Za Olšinou V. | plochy bydlení B | 0,20 | 0,38 |
| Z6 | Václavovice u Frýdku-Místku | Za Olšinou VI. | plochy bydlení B | 0,30 | 0,27 |
| Z7 | Václavovice u Frýdku-Místku | Na Rozmezí I. | plochy bydlení B | 0,20 | 0,17 |
| Z8 | Václavovice u Frýdku-Místku | Na Rozmezí II. | plochy bydlení B | 0,15 | 0,46 |
| Z9 | Václavovice u Frýdku-Místku | Vratimovská – Západ I. | plochy bydlení B | 0,30 | 0,12 |
| Z10 | Václavovice u Frýdku-Místku | Za Olšinou VII. | plochy bydlení B | 0,15 | 0,24 |
| Z11 | Václavovice u Frýdku-Místku | Za Olšinou VIII. | plochy bydlení B | 0,40 | 0,07 |
| Z12 | Václavovice u Frýdku-Místku | Za Olšinou IX. | plochy bydlení B | 0,40 | 0,06 |
| Z13 | Václavovice u Frýdku-Místku | Křižovatka Za Olšinou | plochy veřejných prostranství – plochy pěších a vozidlových komunikací PV | není stanoven | 0,03 |
| Z14 | Václavovice u Frýdku-Místku | Vratimovská – Západ II. | plochy bydlení B | 0,15 | 0,29 |
| Z15 | Václavovice u Frýdku-Místku | Vratimovská – Západ III. | plochy zemědělské – plochy zahrad a sadů ZS | 0,05 | 0,27 |
| Z16 | Václavovice u Frýdku-Místku | Vratimovská – Západ IV. | plochy bydlení B | 0,20 | 0,20 |
| Z17 | Václavovice u Frýdku-Místku | U Jámy I. | plochy bydlení B | 0,10 | 1,20 |
| Z18 | Václavovice u Frýdku-Místku | U Jámy II. | plochy zemědělské – plochy zahrad a sadů ZS | 0,05 | 1,30 |
| Z19 | Václavovice u Frýdku-Místku | Konečná | plochy bydlení B | 0,10 | 0,36 |
| Z20 | Václavovice u Frýdku-Místku | U Vodojemu I. | plochy bydlení B | 0,15 | 1,26 |
| Z21 | Václavovice u Frýdku-Místku | Účelová komunikace U Vodojemu | plochy veřejných prostranství – plochy pěších a vozidlových komunikací PV | není stanoven | 0,05 |
| Z22 | Václavovice u Frýdku-Místku | Vratimovská – Západ V. | plochy bydlení B | 0,20 | 0,34 |
| Z23 | Václavovice u Frýdku-Místku | Vratimovská – Západ VI. | plochy bydlení B | 0,20 | 0,19 |
| Z24 | Václavovice u Frýdku-Místku | U Vodojemu II. | plochy bydlení B | 0,20 | 0,16 |
| Z25 | Václavovice u Frýdku-Místku | U Vodojemu III. | plochy zemědělské – plochy zahrad a sadů ZS | 0,05 | 0,18 |
| Z26 | Václavovice u Frýdku-Místku | U Vodojemu IV. | plochy bydlení B | 0,10 | 0,88 |
| Z27 | Václavovice u Frýdku-Místku | Křižovatka U Vodojemu | plochy veřejných prostranství – plochy pěších a vozidlových komunikací PV | není stanoven | 0,05 |
| Z29 | Václavovice u Frýdku-Místku | Vratimovská – Západ VIII. | plochy bydlení B | 0,15 | 0,74 |
| Z30 | Václavovice u Frýdku-Místku | Vratimovská – Západ IX. | plochy zemědělské – plochy zahrad a sadů ZS | 0,05 | 0,16 |
| Z31 | Václavovice u Frýdku-Místku | K Olšině I. | plochy bydlení B | 0,20 | 0,26 |
| Z32 | Václavovice u Frýdku-Místku | Místní komunikace K Olšině | plochy veřejných prostranství – plochy pěších a vozidlových komunikací PV | není stanoven | 0,38 |
| Z33 | Václavovice u Frýdku-Místku | Parkoviště U Hřbitova | plochy dopravní infrastruktury – plochy parkovací a odstavné DP | 0,90 | 0,13 |
| Z34 | Václavovice u Frýdku-Místku | Veřejná zeleň U Hřbitova | plochy veřejných prostranství – plochy zeleně na veřejných prostranstvích ZV | 0,10 | 0,30 |
| Z35 | Václavovice u Frýdku-Místku | Hřbitov | plochy občanského vybavení – plochy hřbitovů OH | není stanoven | 0,69 |
| Z36 | Václavovice u Frýdku-Místku | Komunikace U Hřbitova | plochy veřejných prostranství – plochy pěších a vozidlových komunikací PV | není stanoven | 0,15 |
| Z37 | Václavovice u Frýdku-Místku | K Olšině II. | plochy bydlení B | 0,10 | 0,49 |
| Z38 | Václavovice u Frýdku-Místku | K Olšině III. | plochy bydlení B | 0,15 | 0,63 |
| Z39 | Václavovice u Frýdku-Místku | Datyňská I. | plochy bydlení B | 0,15 | 1,33 |
| Z40 | Václavovice u Frýdku-Místku | Veřejná zeleň Datyňská | plochy veřejných prostranství – plochy zeleně na veřejných prostranstvích ZV | 0,10 | 0,33 |
| Z41 | Václavovice u Frýdku-Místku | K Šenovu | plochy bydlení B | 0,15 | 0,29 |
| Z42 | Václavovice u Frýdku-Místku | Krajní I. | plochy bydlení B | 0,10 | 0,39 |
| Z43 | Václavovice u Frýdku-Místku | Krajní II. | plochy bydlení B | 0,30 | 0,47 |
| Z44 | Václavovice u Frýdku-Místku | Krajní III. | plochy bydlení B | 0,20 | 0,38 |
| Z45 | Václavovice u Frýdku-Místku | Datyňská II. | plochy bydlení B | 0,20 | 0,48 |
| Z46 | Václavovice u Frýdku-Místku | Datyňská III. | plochy bydlení B | 0,25 | 1,10 |
| Z47 | Václavovice u Frýdku-Místku | Polní I. | plochy bydlení B | 0,25 | 0,67 |
| Z48 | Václavovice u Frýdku-Místku | Polní II. | plochy bydlení B | 0,20 | 0,17 |
| Z49 | Václavovice u Frýdku-Místku | Veřejná zeleň Polní | plochy veřejných prostranství – plochy zeleně na veřejných prostranstvích ZV | 0,10 | 0,08 |
| Z50 | Václavovice u Frýdku-Místku | Místní komunikace Polní | plochy veřejných prostranství – plochy pěších a vozidlových komunikací PV | není stanoven | 0,33 |
| Z51 | Václavovice u Frýdku-Místku | Polní III. | plochy bydlení B | 0,30 | 1,61 |
| Z52 | Václavovice u Frýdku-Místku | Václavovická I. | plochy bydlení B | 0,30 | 0,11 |
| Z53 | Václavovice u Frýdku-Místku | Václavovická II. | plochy bydlení B | 0,20 | 0,25 |
| Z54 | Václavovice u Frýdku-Místku | Václavovická III. | plochy bydlení B | 0,20 | 0,21 |
| Z55 | Václavovice u Frýdku-Místku | Zemědělská | plochy bydlení B | 0,20 | 0,17 |
| Z56 | Václavovice u Frýdku-Místku | Lipkův Důl I. | plochy výroby a skladování VS | 0,50 | 0,47 |
| Z57 | Václavovice u Frýdku-Místku | K Dědině I. | plochy bydlení B | 0,15 | 2,19 |
| Z58 | Václavovice u Frýdku-Místku | Místní komunikace U Kostela | plochy veřejných prostranství – plochy pěších a vozidlových komunikací PV | není stanoven | 0,36 |
| Z59 | Václavovice u Frýdku-Místku | K Dědině II. | plochy bydlení B | 0,15 | 0,32 |
| Z60 | Václavovice u Frýdku-Místku | Potoční I. | plochy bydlení B | 0,15 | 0,25 |
| Z61 | Václavovice u Frýdku-Místku | Václavovická IV. | plochy zemědělské – plochy zahrad a sadů ZS | 0,05 | 0,14 |
| Z62 | Václavovice u Frýdku-Místku | Spojovací | plochy bydlení B | 0,15 | 0,28 |
| Z63 | Václavovice u Frýdku-Místku | Kopťovo I. | plochy bydlení B | 0,15 | 0,52 |
| Z64 | Václavovice u Frýdku-Místku | Kopťovo II. | plochy bydlení B | 0,20 | 2,23 |
| Z65 | Václavovice u Frýdku-Místku | Vratimovská – Střed I. | plochy bydlení B | 0,20 | 0,19 |
| Z66 | Václavovice u Frýdku-Místku | Vratimovská – Střed II. | plochy bydlení B | 0,30 | 0,25 |
| Z67 | Václavovice u Frýdku-Místku | Křižovatka Střed | plochy veřejných prostranství – plochy pěších a vozidlových komunikací PV | není stanoven | 0,02 |
| Z68 | Václavovice u Frýdku-Místku | Kaštanová I. | plochy bydlení B | 0,25 | 0,15 |
| Z69 | Václavovice u Frýdku-Místku | Kopťovo III. | plochy bydlení B | 0,25 | 0,19 |
| Z70 | Václavovice u Frýdku-Místku | Kopťovo IV. | plochy bydlení B | 0,15 | 0,31 |
| Z71 | Václavovice u Frýdku-Místku | Kopťovo V. | plochy bydlení B | 0,20 | 0,19 |
| Z72 | Václavovice u Frýdku-Místku | Kopťovo VI. | plochy bydlení B | 0,25 | 0,17 |
| Z73 | Václavovice u Frýdku-Místku | Místní komunikace Kaštanová | plochy veřejných prostranství – plochy pěších a vozidlových komunikací PV | není stanoven | 0,01 |
| Z74 | Václavovice u Frýdku-Místku | Kaštanová II. | plochy bydlení B | 0,10 | 0,40 |
| Z75 | Václavovice u Frýdku-Místku | Zálesí I. | plochy bydlení B | 0,10 | 0,42 |
| Z76 | Václavovice u Frýdku-Místku | Kaštanová III. | plochy bydlení B | 0,15 | 0,31 |
| Z77 | Václavovice u Frýdku-Místku | Potoční II. | plochy bydlení B | 0,15 | 0,62 |
| Z78 | Václavovice u Frýdku-Místku | Kaštanová IV. | plochy bydlení B | 0,20 | 0,22 |
| Z79 | Václavovice u Frýdku-Místku | Kaštanová V. | plochy bydlení B | 0,20 | 0,74 |
| Z80 | Václavovice u Frýdku-Místku | Kaštanová VI. | plochy bydlení B | 0,15 | 0,29 |
| Z81 | Václavovice u Frýdku-Místku | Kaštanová VII. | plochy bydlení B | 0,15 | 0,24 |
| Z82 | Václavovice u Frýdku-Místku | Kaštanová VIII. | plochy bydlení B | 0,15 | 0,24 |
| Z83 | Václavovice u Frýdku-Místku | Kaštanová IX. | plochy bydlení B | 0,10 | 0,47 |
| Z84 | Václavovice u Frýdku-Místku | Na Dolině I. | plochy bydlení B | 0,20 | 0,68 |
| Z85 | Václavovice u Frýdku-Místku | Na Dolině II. | plochy bydlení B | 0,20 | 0,23 |
| Z86 | Václavovice u Frýdku-Místku | Místní komunikace Na Dolině | plochy veřejných prostranství – plochy pěších a vozidlových komunikací PV | není stanoven | 0,01 |
| Z87 | Václavovice u Frýdku-Místku | Na Dolině III. | plochy bydlení B | 0,15 | 0,21 |
| Z88 | Václavovice u Frýdku-Místku | ČOV I. | plochy technické infrastruktury TI | není stanoven | 0,09 |
| Z89 | Václavovice u Frýdku-Místku | ČOV II. | plochy technické infrastruktury TI | není stanoven | 0,09 |
| Z90 | Václavovice u Frýdku-Místku | Zálesí II. | plochy bydlení B | 0,10 | 0,39 |
| Z91 | Václavovice u Frýdku-Místku | Milíře I. | plochy bydlení B | 0,20 | 0,46 |
| Z92 | Václavovice u Frýdku-Místku | Milíře II. | plochy bydlení B | 0,10 | 0,65 |
| Z93 | Václavovice u Frýdku-Místku | Milíře III. | plochy bydlení B | 0,10 | 0,37 |
| Z94 | Václavovice u Frýdku-Místku | Milíře IV. | plochy bydlení B | 0,20 | 0,21 |
| Z95 | Václavovice u Frýdku-Místku | Milíře V. | plochy bydlení B | 0,15 | 0,98 |
| Z96 | Václavovice u Frýdku-Místku | Sportovní areál Milíře | plochy občanského vybavení – plochy sportovních a tělovýchovných zařízení OS | 0,70 | 0,59 |
| Z97 | Václavovice u Frýdku-Místku | Milíře VI. | plochy bydlení B | 0,30 | 0,30 |
| Z98 | Václavovice u Frýdku-Místku | Místní komunikace U Zahrádek | plochy veřejných prostranství – plochy pěších a vozidlových komunikací PV | není stanoven | 0,05 |
| Z99 | Václavovice u Frýdku-Místku | Frýdecká – Sever I. | plochy bydlení B | 0,15 | 0,56 |
| Z100 | Václavovice u Frýdku-Místku | K Sosni I. | plochy bydlení B | 0,10 | 1,97 |
| Z101 | Václavovice u Frýdku-Místku | U Hasičské zbrojnice | plochy občanského vybavení – plochy občanského vybavení veřejné infrastruktury OV | 0,70 | 0,23 |
| Z102 | Václavovice u Frýdku-Místku | Frýdecká – Sever II. | plochy bydlení B | 0,10 | 1,04 |
| Z103 | Václavovice u Frýdku-Místku | K Důlku I. | plochy bydlení B | 0,20 | 0,38 |
| Z104 | Václavovice u Frýdku-Místku | K Důlku II. | plochy bydlení B | 0,15 | 0,75 |
| Z105 | Václavovice u Frýdku-Místku | Vratimovská – Východ I. | plochy bydlení B | 0,10 | 0,64 |
| Z106 | Václavovice u Frýdku-Místku | K Důlku III. | plochy bydlení B | 0,15 | 0,26 |
| Z107 | Václavovice u Frýdku-Místku | V Kopci I. | plochy bydlení B | 0,15 | 1,09 |
| Z108 | Václavovice u Frýdku-Místku | V Kopci II. | plochy bydlení B | 0,10 | 0,36 |
| Z109 | Václavovice u Frýdku-Místku | Parkoviště U sportovního areálu | plochy dopravní infrastruktury – plochy parkovací a odstavné DP | 0,90 | 0,10 |
| Z110 | Václavovice u Frýdku-Místku | Místní komunikace V Kopci | plochy veřejných prostranství – plochy pěších a vozidlových komunikací PV | není stanoven | 0,05 |
| Z111 | Václavovice u Frýdku-Místku | Park I. | plochy veřejných prostranství – plochy zeleně na veřejných prostranstvích ZV | 0,10 | 2,42 |
| Z112 | Václavovice u Frýdku-Místku | Vratimovská – Východ II. | plochy bydlení B | 0,20 | 0,19 |
| Z113 | Václavovice u Frýdku-Místku | Točna | plochy dopravní infrastruktury – plochy dopravy silniční DS | není stanoven | 0,14 |
| Z114 | Václavovice u Frýdku-Místku | Park II. | plochy veřejných prostranství – plochy zeleně na veřejných prostranstvích ZV | 0,10 | 0,58 |
| Z115 | Václavovice u Frýdku-Místku | Park III. | plochy veřejných prostranství – plochy zeleně na veřejných prostranstvích ZV | 0,10 | 0,17 |
| Z116 | Václavovice u Frýdku-Místku | Vratimovská – Východ III. | plochy bydlení B | 0,10 | 0,70 |
| Z117 | Václavovice u Frýdku-Místku | Na Dolině I. | plochy bydlení B | 0,20 | 0,19 |
| Z118 | Václavovice u Frýdku-Místku | Na Dolině II. | plochy bydlení B | 0,20 | 0,79 |
| Z119 | Václavovice u Frýdku-Místku | Na Dolině III. | plochy bydlení B | 0,20 | 0,34 |
| Z120 | Václavovice u Frýdku-Místku | Na Dolině IV. | plochy bydlení B | 0,10 | 1,29 |
| Z121 | Václavovice u Frýdku-Místku | Na Dolině V. | plochy bydlení B | 0,20 | 0,71 |
| Z122 | Václavovice u Frýdku-Místku | Frýdecká – Jih I. | plochy bydlení B | 0,10 | 0,33 |
| Z123 | Václavovice u Frýdku-Místku | Frýdecká – Jih II. | plochy bydlení B | 0,15 | 0,46 |
| Z124 | Václavovice u Frýdku-Místku | Přeložka Frýdecká | plochy dopravní infrastruktury – plochy dopravy silniční DS | není stanoven | 2,01 |
| Z125 | Václavovice u Frýdku-Místku | Frýdecká – Jih III. | plochy bydlení B | 0,20 | 0,51 |
| Z126 | Václavovice u Frýdku-Místku | Frýdecká – Jih IV. | plochy bydlení B | 0,20 | 0,16 |
| Z127 | Václavovice u Frýdku-Místku | Frýdecká – Jih V. | plochy bydlení B | 0,10 | 0,38 |
| Z128 | Václavovice u Frýdku-Místku | Ve Forotě | plochy bydlení B | 0,20 | 0,18 |
| Z129 | Václavovice u Frýdku-Místku | Frýdecká – Sever III. | plochy bydlení B | 0,20 | 0,80 |
| Z130 | Václavovice u Frýdku-Místku | Na Sovinci I. | plochy bydlení B | 0,15 | 0,27 |
| Z131 | Václavovice u Frýdku-Místku | Frýdecká – Sever IV. | plochy bydlení B | 0,15 | 0,79 |
| Z132 | Václavovice u Frýdku-Místku | Na Sovinci II. | plochy bydlení B | 0,15 | 0,23 |
| Z133 | Václavovice u Frýdku-Místku | K Důlku IV. | plochy bydlení B | 0,15 | 0,51 |
| Z134 | Václavovice u Frýdku-Místku | Jižní Svahy | plochy bydlení B | 0,20 | 1,87 |
| Z135 | Václavovice u Frýdku-Místku | Kopťovo VII. | plochy veřejných prostranství – plochy zeleně na veřejných prostranstvích ZV | 0,10 | 0,22 |
| Z136 | Václavovice u Frýdku-Místku | Potoční III. | plochy veřejných prostranství – plochy zeleně na veřejných prostranstvích ZV | 0,10 | 0,11 |
| Z137 | Václavovice u Frýdku-Místku | K Sosni II. | plochy veřejných prostranství – plochy zeleně na veřejných prostranstvích ZV | 0,10 | 0,10 |
| Z138 | Václavovice u Frýdku-Místku | U Vodojemu V. | plochy bydlení B | 0,20 | 0,17 |
| Z139 | Václavovice u Frýdku-Místku | Datyňská IV. | plochy bydlení B | 0,20 | 0,16 |
| Z140 | Václavovice u Frýdku-Místku | Václavovická V. | plochy bydlení B | 0,30 | 0,12 |
| Z141 | Václavovice u Frýdku-Místku | Václavovická VI. | plochy bydlení B | 0,20 | 0,20 |
| Z142 | Václavovice u Frýdku-Místku | V Kolonii | plochy bydlení B | 0,30 | 0,10 |
| Z143 | Václavovice u Frýdku-Místku | K Dědině III. | plochy bydlení B | 0,10 | 0,40 |
| Z144 | Václavovice u Frýdku-Místku | Milíře VII. | plochy bydlení B | 0,20 | 0,20 |
| Z145 | Václavovice u Frýdku-Místku | Frýdecká – Jih VI. | plochy bydlení B | 0,20 | 0,14 |
| Z146 | Václavovice u Frýdku-Místku | Na Sovinci III. | plochy bydlení B | 0,20 | 0,46 |
| Z147 | Václavovice u Frýdku-Místku | Účelová komunikace Kopťovo | plochy veřejných prostranství – plochy pěších a vozidlových komunikací PV | není stanoven | 0,02 |

3.  V územním plánu jsou vymezeny následující plochy přestavby:

| Plocha č. | Katastrální území | Název | Charakteristika | Koeficient zastavění pozemku | Výměra v ha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | Václavovice u Frýdku-Místku | Sportovně- relaxační areál | plochy občanského vybavení – plochy sportovních a tělovýchovných zařízení OS | 0,70 | 1,14 |
| P2 | Václavovice u Frýdku-Místku | Lipkův Důl II. | plochy bydlení B | 0,20 | 0,21 |
| P3 | Václavovice u Frýdku-Místku | Frýdecká – Sever V. | plochy bydlení B | 0,15 | 0,28 |

C.3 Systém sídelní zeleně

- Navržená koncepce systému sídelní zeleně v řešeném území respektuje stávající plochy veřejné zeleně a doplňuje je novými plochami, situovanými v exponovaných lokalitách v centru obce a v návaznosti na navrženou soustředěnou obytnou výstavbu.

- Nové plochy zeleně na veřejných prostranstvích jsou navrženy v lokalitách:

    - U Hřbitova (plocha č. Z34)

    - Datyňská (plocha č. Z40)

    - Polní (plocha č. Z49)

    - Park (plochy č. Z111, Z114, Z115)

    - Kopťovo (plocha č. Z135)

    - Potoční (plocha č. Z136)

    - K Sosni (plocha č. Z137).

D.  KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK                                  PRO JEJÍ UMISŤOVÁNÍ

D.1 Dopravní infrastruktura

D.1.1 Doprava silniční

- V územním plánu se navrhují přeložky silnice II/473, a to v úsecích Kaňovice – Václavovice a Václavovice – Šenov včetně doprovodných úprav dotčených místních a účelových komunikací.

- Pro zajištění dopravní obsluhy stávající zástavby a vymezených zastavitelných ploch jsou navrženy:

- nová komunikace pro příjezd ke stávající zástavbě v lokalitě Za Olšinou

- nová komunikace pro obsluhu navržené zastavitelné plochy č. Z20

- nová komunikace pro obsluhu stávající zástavby a navržené zastavitelné plochy č. Z31 v lokalitě K Olšině

- nová komunikace pro příjezd k zastavitelné ploše č. Z35 navržené pro rozšíření hřbitova a pro dopravní obsluhu přilehlých zemědělských pozemků

- nová komunikace pro obsluhu navržených zastavitelných ploch č. Z47 a Z51 v lokalitě Polní

- nová komunikace pro spojení ulice Václavovické s ulicí K Dědině

- nová komunikace pro spojení ulic K Dědině a Potoční  a pro obsluhu navržené zastavitelné plochy Z77

- nová komunikace pro obsluhu navržené zastavitelné plochy č. Z72

- nová komunikace pro obsluhu navržené zastavitelné plochy č. Z74

- nová komunikace pro obsluhu navržené zastavitelné plochy č. Z87

- nová komunikace pro obsluhu stávající zástavby U Zahrádek

- nová komunikace pro obsluhu navržené zastavitelné plochy č. Z108.

- Výstavbu nových místních a účelových komunikací lze dále realizovat dle místní potřeby v souladu s podmínkami pro využívání ploch s rozdílným způsobem využití.

- Odstranění drobných lokálních závad na stávajících silničních průtazích a místních komunikacích (nedostatečná šířka vozovky, technický stav komunikace, lokální omezení průjezdnosti apod.) lze realizovat v rámci ploch dopravní infrastruktury – ploch dopravy silniční DS nebo ploch veřejných prostranství – ploch pěších a vozidlových komunikací PV, případně jiných navazujících ploch dle místní potřeby v souladu s podmínkami pro využívání ploch s rozdílným způsobem využití.

- V zastavitelných plochách situovaných v bezprostřední návaznosti na stávající silnice je možné umisťovat pouze takové stavby, jejichž funkce nevyvolá potřebu provedení preventivních opatření pro zajištění přípustného hygienického zatížení externalitami dopravy.

D.1.2 Doprava statická – odstavování a parkování automobilů

- Pro rozšíření parkoviště u hřbitova je vymezena zastavitelná plocha dopravní infrastruktury – plocha parkovací a odstavná č. Z33.

- Další parkovací a odstavná stání pro osobní vozidla dle potřeby je přípustné realizovat v jednotlivých plochách s rozdílným způsobem využití v souladu s podmínkami stanovenými pro jejich využití.

D.1.3 Provoz chodců a cyklistů

- Podél všech silničních komunikací v zastavěném území je nutno vybudovat chodníky.

- Nové chodníky a pásy/pruhy pro cyklisty lze realizovat podél komunikací dle místní potřeby v rámci ploch dopravní infrastruktury – ploch dopravy silniční DS nebo ploch veřejných prostranství – ploch pěších a vozidlových komunikací PV, případně ostatních navazujících ploch v souladu s podmínkami pro využívání ploch s rozdílným způsobem využití.

D.1.4 Hromadná doprava osob

- Pro zlepšení dostupnosti hromadné autobusové dopravy osob jsou navrženy tři nové autobusové zastávky – v západní části obce na na ulici Vratimovské, ve střední části obce na ulici Vratimovské včetně točny a na jižním okraji obce na ulici Frýdecké.

D.2 Technická infrastruktura

- Sítě technické infrastruktury je nutno přednostně vést v plochách veřejných prostranství, a to v neoplocených plochách podél komunikací, pouze v nevyhnutelných případech v komunikacích.

- Zakreslení tras sítí technické infrastruktury je vzhledem k měřítku výkresů schématické, trasy sítí  musí být upřesněny při zpracování podrobnější dokumentace.

- Možnost realizace sítí a zařízení technické infrastruktury je upřesněna v kap. F. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití.

D.2.1 Vodní hospodářství

- Pitná voda pro obec Václavovice bude i nadále dodávána ze stávajících zdrojů, z Ostravského oblastního vodovodu, z přivaděče vody  Bruzovice – Krmelín, přes vodovodní síť Vratimova, Horních Datyní a Kaňovic.

- Stávající místní zdroj vody v jižní části obce včetně zemního vodojemu, který je v současnosti využíván pro kropení travnatého hřiště, bude zachován.

- Navrhuje se rozšíření vodovodní sítě do lokalit určených k zástavbě. Návrh je proveden vždy v daném tlakovém pásmu a navržené řady jsou dle konkrétních možností zokruhovány.

- Pro zajištění likvidace odpadních vod se navrhuje rozšíření oddílné kanalizace zakončené na stávající ČOV. V lokalitách neodkanalizovatelných gravitačně je navrženo budovat splaškovou kanalizaci tlakovou, na kterou se jednotlivé objekty napojí pomocí čerpacích stanic. V lokalitách s větším počtem soustředěných objektů, ze kterých nelze odpadní vody odvést gravitačně, jsou navrženy čerpací stanice – ČS 4, ČS 5 a ČS 6. Ve střední části obce, odkud jsou splaškové vody odváděny  na stávající centrální ČOV, je navrženo dobudování splaškové kanalizace gravitační. V okrajových částech, kde gravitační odtok splašků není možný, je navrženo přečerpávání odpadních vod kanalizačními čerpacími stanicemi ČS 1, ČS 2 a ČS 3.

- Pro zajištění potřebné kapacity stávající ČOV je navržena její intenzifikace.

- V okrajových částech obce, kde je zástavba rozptýlená a morfologie terénu neumožňuje ekonomicky přijatelné napojení objektů na stávající či navrženou kanalizaci, se ponechává  individuální způsob likvidace odpadních vod.

D.2.2 Energetika

- Potřebný  transformační výkon  bude zajištěn z rozvodné soustavy 22 kV, odbočkou z linky VN 74. Potřebný transformační výkon bude zajištěn ze stávajících distribučních trafostanic, které budou doplněny šesti novými distribučními trafostanicemi (DTS N1 – 6) spolu s rozšířením veřejné sítě NN.

- Plynofikace nové zástavby bude zajištěna  rozšířením stávající středotlaké plynovodní sítě.

- Decentralizovaný způsob vytápění pro  stávající i novou výstavbu s individuálním vytápěním rodinných domů, objektů druhého bydlení a samostatnými kotelnami pro objekty vybavenosti a podnikatelských aktivit bude zachován, v palivo-energetické bilanci bude preferováno využití zemního plynu.

D.2.3 Ukládání a zneškodňování odpadů

- Tuhé komunální odpady z řešeného území budou odváženy a likvidovány mimo území obce.

D.3 Občanské vybavení

- Pro rozvoj zařízení občanského vybavení jsou vymezeny následující zastavitelné plochy a plochy přestavby:

- zastavitelná plocha občanského vybavení – plocha občanského vybavení veřejné infrastruktury OV na ulici Frýdecké,  v lokalitě U Hasičské zbrojnice (plocha č. Z101), určená pro rozšíření areálu hasičské zbrojnice

- zastavitelná plocha občanského vybavení – plocha sportovních a tělovýchovných zařízení OS na ulici Milíře (plocha č. Z96), určená pro vybudování tréninkového hřiště

- plocha přestavby – plocha občanského vybavení – plocha sportovních a tělovýchovných zařízení OS vymezená v prostoru bývalého koupaliště (plocha č. P1), určená pro vybudování sportovně – relaxačního areálu

- zastavitelná plocha občanského vybavení – plocha hřbitovů OH, určená pro rozšíření stávajícího hřbitova (plocha č. Z35).

- Další rozvoj občanského vybavení je možný v souladu s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití.

D.4 Veřejná prostranství

- Stávající plochy veřejných prostranství zůstanou zachovány.

- Nové plochy veřejných prostranství se navrhují pro:

- vybudování nových komunikací v lokalitách Za Olšinou (plocha č. Z2), U Vodojemu (plocha č. Z21), K Olšině (plocha č. Z32), U Hřbitova (plocha č. Z36), Polní (plocha č. Z50), U Kostela (plocha č. Z58), Kaštanová (plocha č. Z73), Na Dolině (plocha č. Z86), U Zahrádek (plocha č. Z98), V Kopci (plocha č. Z110) a Kopťovo (plocha č. Z147)

- pro zajištění rozhledových prostorů u stávajících křižovatek ulice Vratimovské s ulicemi Za Olšinou, U Vodojemu a Kaštanové (plochy č. Z13, Z27, Z67)

- vybudování ploch veřejně přístupné zeleně v lokalitách U Hřbitova (plocha č. Z34), Datyňská (plocha č. Z40), Polní (plocha č. Z49), Park (plochy č. Z111, Z114, Z115), Kopťovo (plocha č. Z135), Potoční (plocha č. Z136) a K Sosni (plocha č. Z137).

E.  KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ  VYMEZENÍ PLOCH                         A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANU PŘED POVODNĚMI, REKREACI, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN, APOD.

E.1  Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změnu v jejich využití

- Navržená koncepce uspořádání krajiny stabilizuje současný stav, tj. zemědělskou a lesní krajinu.

- Pro stabilizaci krajiny jsou vymezeny následující plochy s rozdílným využitím a s rozdílným přípustným a nepřípustným využitím:

- plochy vodní a vodohospodářské VV stabilizují stávající vodní nádrže a toky

- plochy zemědělské – plochy orné půdy a trvalých travních porostů Z stabilizují pozemky zemědělského půdního fondu (včetně drobných ploch náletové zeleně na nelesní půdě, účelových komunikací apod.), učené především pro zemědělskou prvovýrobu (rostlinná výroba, pastevní chov skotu a ovcí);jejich součástí jsou i lokální biokoridory územního systému ekologické stability

- plochy zemědělské – plochy zahrad a sadů ZS zahrnují pozemky stávajících a navržených zahrad a sadů, které nejsou součástí ploch bydlení; primárně jsou určeny pro produkční pěstování ovoce a zeleniny

- plochy lesní – L stabilizují pozemky určené k plnění funkcí lesa, primárně určené pro zajišťování lesního hospodářství a myslivosti; jejich součástí jsou i lokální biokoridory územního systému ekologické stability

- plochy přírodní – PP zahrnují plochy lokálních biocenter územního systému ekologické stability a plochu přírodní památky Václavovice – pískovna; představují těžiště zájmu ochrany přírody a území a základní předpoklad jeho ekologické stability

- plochy smíšené nezastavěného území – NS stabilizují v území vzrostlou zeleň na nelesní půdě (náletovou zeleň); jejich součástí jsou i lokální biokoridory územního systému ekologické stability.

- Podmínky pro využití výše uvedených ploch umožňují pouze omezený rozsah staveb, specifikovaný v tabulkách, které jsou součástí kap. F.3.

- Stávající prvky mimolesní zeleně (jednotlivé vzrostlé stromy a skupiny stromů, remízky, břehové porosty) je nutno zachovat a chránit.

E.2 Územní systém ekologické stability

- Na území obce Václavovice jsou vymezeny pouze prvky územního systému ekologické stability lokální úrovně – lokální biocentra a lokální biokoridory.

- Základem systému ekologické stability jsou biocentra a biokoridory charakteru lesních porostů a lesních pásů; cílovými lesními porosty ÚSES jsou dubové bučiny.

- Na plochách vymezených biocenter a biokoridorů je nutno zabezpečit takové hospodaření, které by nezhoršilo stávající stav; přípustné jsou pouze ty hospodářské zásahy, které mají ve svém důsledku ekologicky přirozené zlepšení stávajícího stavu. Ve vymezených plochách lokálních biokoridorů ÚSES jsou  přípustné pouze ty změny kultur a výsadeb, u nichž dochází ke změnám kultur na přirozené a přírodě blízké porosty a k výsadbám geograficky původních dřevin a u nichž zároveň nedojde ke změně kultury s vyšším stupněm ekologické stability na kultury s nižším stupněm ekologické stability.

- V lokálních biokoridorech vymezených v plochách dopravní infrastrutury – plochách dopravy silniční DS se nepřipouští stavby odstavných, parkovacích a manipulačních ploch, stavby čerpacích stanic pohonných hmot, stavby a zařízení veřejných prostranství s výjimkou chodníků, které kolmo, příp. šikmo kříží dotčený prvek ÚSES a jejichž umístění nebo trasování mimo předmětnou plochu ÚSES by bylo neřešitelné nebo ekonomicky nereálné a stavby sítí a zařízení technické infrastruktury s výjimkou těch, které kolmo, příp. šikmo kříží dotčený prvek ÚSES a jejichž umístění nebo trasování mimo předmětnou plochu ÚSES by bylo neřešitelné nebo ekonomicky nereálné.

- V lokálních biokoridorech vymezených v plochách zemědělských – plochách orné půdy a trvalých travních porostů Z se nepřipouští stavby a zařízení pro zemědělskou výrobu a lesní hospodářství, drobné sakrální stavby, stavby oplocení včetně oplocení pastevních ploch, výstavba zařízení a opatření pro ochranu zemědělského půdního fondu, pro stabilizaci a intenzifikaci zemědělské produkce, terénní úpravy pro zlepšení organizace zemědělského půdního fondu, stavby přístřešků pro turisty, ekologických a informačních center a hygienických zařízení a dále stavby sítí a zařízení technické infrastruktury s výjimkou těch, které kolmo, příp. šikmo kříží dotčený prvek ÚSES a jejichž umístění nebo trasování mimo předmětnou plochu ÚSES by bylo neřešitelné nebo ekonomicky nereálné.

- V lokálních biokoridorech vymezených v plochách  lesních L se nepřipouští stavby a zařízení pro lesní hospodářství, stavby sloužící k zajišťování provozu lesních školek nebo                  provozování myslivosti, drobné sakrální stavby, stavby přístřešků pro turisty, stavby pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu s výjimkou těch, které kolmo, příp. šikmo kříží dotčený prvek ÚSES a jejichž umístění nebo trasování mimo předmětnou plochu ÚSES by bylo neřešitelné nebo ekonomicky nereálné.

- V lokálních biokoridorech vymezených v plochách smíšených nezastavěného území NS se nepřipouští budovat trvalé stavby ani drobné sakrální stavby, stavby přístřešků pro turisty, stavby pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu s výjimkou těch, které kolmo, příp. šikmo kříží dotčený prvek ÚSES a jejichž umístění nebo trasování mimo předmětnou plochu ÚSES by bylo neřešitelné nebo ekonomicky nereálné.

E.3 Prostupnost krajiny

- Stávající síť účelových komunikací v krajině je zachována v plném rozsahu, nové trasy nejsou navrhovány.

- Stávající cykloturistická trasa č. 6063 je zachována. Nové turistické ani cykloturistické trasy nejsou navrhovány.

- Kolem vodních toků musí být zachována neoplocená provozní pásma pro zajištění přístupu k toku.

E.4 Protierozní opatření

- Protierozní opatření se nenavrhují.

E.5 Ochrana před povodněmi

  - Protipovodňová opatření se nenavrhují.

E.6 Podmínky pro rekreační využívání krajiny

- Krajinu lze využívat pouze pro šetrné formy rekreace – procházky v krajině, jízdu na kole, jízdu na koni – s nízkou intenzitou rekreačního využití bez negativních dopadů na krajinu. Pro toto využití je možno budovat odpočívky, informační prvky, apod., a to dle místní potřeby v souladu s podmínkami stanovenými pro využití ploch s rozdílným způsobem využití.

E.7 Vymezení ploch pro dobývání ložisek nerostných surovin

1.  Plochy pro dobývání ložisek nerostných surovin se nevymezují.

F.  STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

F.1 Přehled typů ploch s rozdílným způsobem využití

- V řešeném území jsou vymezeny následující typy ploch:

- plochy bydlení B

- plochy občanského vybavení – plochy občanského vybavení veřejné infrastruktury  OV

- plochy občanského vybavení – plochy občanského vybavení specifického OX

- plochy občanského vybavení – plochy sportovních a tělovýchovných zařízení OS

- plochy občanského vybavení – plochy hřbitovů OH

- plochy veřejných prostranství – plochy pěších a vozidlových komunikací PV

- plochy veřejných prostranství – plochy zeleně na veřejných prostranstvích ZV

- plochy dopravní infrastruktury – plochy dopravy silniční DS

- plochy dopravní infrastruktury – plochy parkovací a odstavné DP

- plochy technické infrastruktury TI

- plochy výroby a skladování VS

- plochy vodní a vodohospodářské VV

- plochy zemědělské – plochy orné půdy a trvalých travních porostů Z

- plochy zemědělské – plochy zahrad a sadů ZS

- plochy lesní L

- plochy přírodní PP

- plochy smíšené nezastavěného území NS.

F.2 Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití

1.  Na celém řešeném území platí následující obecně závazné podmínky:

- Podmínky je nutno respektovat při umísťování nových staveb a jejich změn a při změnách funkčního využití staveb stávajících. Tolerují se stávající stavby, jež jsou v ploše stabilizovány, přestože nesplňují některý ze stanovených regulativů – tyto stavby lze provozovat, udržovat a stavebně upravovat.

- Koeficient zastavění pozemku (KZP) se stanovuje pro zastavitelné plochy a plochy přestavby; pro výstavbu na plochách vymezených jako stabilizované se koeficient neuplatňuje. Při dělení vymezené zastavitelné plochy nebo plochy přestavby na jednotlivé stavební pozemky je nutno respektovat stanovený KZP pro každý samostatný stavební pozemek.

- Ve všech zastavěných a zastavitelných plochách a plochách přestavby je přípustná realizace:

- staveb sítí a zařízení dopravní a technické infrastruktury, parkovacích, odstavných a manipulačních ploch pro přímou obsluhu jednotlivých ploch, pokud tyto stavby nesnižují kvalitu životního prostředí nad limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy a pro které vzhledem k jejich významu a velikosti není účelné vymezit samostatnou dopravní plochu, resp. plochu technické infrastruktury

- ploch veřejných prostranství včetně ploch zeleně veřejně přístupné i ochranné

- staveb vodních nádrží, náhonů a přeložek vodních toků.

- Další podmínky pro jednotlivé ploch s rozdílným způsobem využití jsou uvedeny v následujících tabulkách.

tab. č. 1

# plochy bydlení b

Hlavní využití: - bydlení v rodinných domech Přípustné využití: - stavby rodinných domů - stavby bytových domů - stavby a zařízení občanského vybavení pro vzdělávání a výchovu, pro sociální služby, pro zdravotní služby, pro kulturu a církve, pro veřejnou správu, pro obchodní prodej, pro sport a tělovýchovu, pro ubytování, pro stravování a pro nevýrobní služby - stavby a zařízení pro nerušící výrobní služby a pro drobnou nerušící výrobu - stavby a zařízení pro zajištění chodu drobného domácího hospodářství - stavby a zařízení zahradnictví - stavby a zařízení veřejných prostranství – např. zálivy hromadné dopravy, chodníky, zastávky, veřejná zeleň včetně mobiliáře, apod. - stavby garáží a přístřešků pro odstavení osobních automobilů - stavby a zařízení dopravní infrastruktury – stavby místních a účelových komunikací, stavby cyklostezek, stavby odstavných a a parkovacích ploch pro osobní automobily - stavby sítí a zařízení technické infrastruktury Podmíněně přípustné využití: - realizace staveb v sesuvném území je podmíněna ověřením podmínek pro zakládání; v případě potřeby musí být stavby zajištěny proti účinkům svahových deformací - výstavba rodinných domů na zastavitelných plochách č. Z46, Z47, Z48 a Z51 je podmíněna připojením na kanalizaci Nepřípustné využití: - stavby pro rodinnou rekreaci - zřizování zahrádkových osad, stavby zahrádkářských chat - stavby a zařízení pro výrobu a skladování - zemědělské stavby a zařízení - stavby a zařízení pro komerční výrobu energie z obnovitelných zdrojů - stavby a zařízení pro výrobní a opravárenské služby neslučitelné s bydlením - stavby a zařízení pro sběr druhotných surovin - stavby čerpacích stanic pohonných hmot, myček, autobazarů, autoservisů a pneuservisů - chovné stanice psů - a ostatní stavby a zařízení, které by mohly narušit hlavní využití - v pásmu 100 m od hranice pozemku stávajícího hřbitova a od hranice zastavitelné plochy Z35 vymezené pro rozšíření hřbitova se nepřipouští realizace staveb, které by byly ohrožovány provozem veřejného pohřebiště nebo by mohly ohrozit řádný provoz veřejného pohřebiště nebo jeho důstojnost

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: - max. výšková hladina zástavby 2 NP - koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,10 – 0,40 dle konkrétní lokality – viz kap. C.2 - minimální výměra nově oddělovaných stavebních pozemků pro výstavbu 1 RD při parcelaci vymezených zastavitelných ploch a ploch přestavby je 2000 m2; zůstane-li po oddělení pozemku v zastavitelné ploše nebo ploše přestavby zbytkový pozemek menší než 2000 m2, nelze již na něm umístit další RD

tab. č. 2

# plochy občanského vybavení – pLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ veřejné infrastruktury ov

# Hlavní využití: - stavby, zařízení a areály občanského vybavení veřejné infrastruktury Přípustné využití: - stavby pro školství, zdravotnictví, sociální péči a péči o rodinu - stavby pro kulturu a církve - stavby pro veřejnou správu, administrativu a ochranu obyvatelstva - stavby tělovýchovných a sportovních zařízení - stavby pro stravování, ubytování, obchodní prodej a nevýrobní služby - služební byty - stavby garáží pro potřeby daného zařízení - stavby a zařízení veřejných prostranství – např. zálivy hromadné dopravy, chodníky, zastávky, veřejná zeleň včetně mobiliáře, apod. - stavby a zařízení dopravní infrastruktury – stavby místních a účelových komunikací, stavby cyklostezek, stavby odstavných a a parkovacích ploch pro osobní automobily - stavby sítí a zařízení technické infrastruktury Nepřípustné využití: - stavby pro bydlení – rodinné domy, bytové domy - stavby pro rodinnou rekreaci - zřizování zahrádkových osad, stavby zahrádkářských chat - stavby a zařízení pro výrobu a skladování - zemědělské stavby a zařízení - stavby a zařízení pro komerční výrobu energie z obnovitelných zdrojů - stavby a zařízení pro výrobní a opravárenské služby neslučitelné s bydlením - stavby a zařízení pro sběr druhotných surovin - stavby čerpacích stanic pohonných hmot, myček, autobazarů, autoservisů a pneuservisů - a ostatní stavby a zařízení, které by mohly narušit hlavní využití

# Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: - max. výšková hladina zástavby 2 NP - koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,70

tab. č. 3

# plochy OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ SPECIFICKÉHO OX

Hlavní využití: - stavby a zařízení areálu Mysliveckého sdružení Václavovice u Frýdku – Místku na ulici Ve Forotě Přípustné využití: - stavby souvisejících s provozem areálu - stavby a zařízení dopravní infrastruktury – stavby místních a účelových komunikací, stavby cyklostezek, stavby parkovacích ploch pro osobní automobily - stavby sítí a zařízení technické infrastruktury Nepřípustné využití: - stavby a zařízení nesouvisející s hlavním využitím

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: - nejsou stanoveny

tab. č. 4

# plochY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – PLOCHY SPORTOVNÍCH A tělovýchovných zařízení os

Hlavní využití: - sportovní a tělovýchovná zařízení Přípustné využití: - stavby sportovních a tělovýchovných zařízení - stavby pro stravování, ubytování, obchod a služby s přímou vazbou na hlavní využití - stavby pro kulturu a církve - služební byty - stavby garáží pro potřeby daného zařízení - stavby a zařízení veřejných prostranství – např. zálivy hromadné dopravy, chodníky, zastávky, veřejná zeleň včetně mobiliáře, apod. - stavby a zařízení dopravní infrastruktury – stavby místních a účelových komunikací, stavby cyklostezek, stavby odstavných a a parkovacích ploch pro osobní automobily - stavby sítí a zařízení technické infrastruktury Nepřípustné využití: - stavby pro bydlení – rodinné domy, bytové domy - stavby pro rodinnou rekreaci - zřizování zahrádkových osad, stavby zahrádkářských chat - stavby pro výrobu a skladování - zemědělské stavby a zařízení - stavby pro komerční výrobu energie z obnovitelných zdrojů - stavby pro výrobní a opravárenské služby neslučitelné s bydlením - stavby čerpacích stanic pohonných hmot, myček, autobazarů, autoservisů a pneuservisů - a ostatní stavby a zařízení, které by mohly narušit hlavní využití

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: - max. výšková hladina zástavby 2 NP - koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,70

tab. č. 5

# PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – PLOCHY hřbitovů OH

Hlavní využití: - veřejná pohřebiště Přípustné využití: - stavby související s provozem veřejného pohřebiště - stavby pro kulturu a církve - stavby a zařízení veřejných prostranství – např. zálivy hromadné dopravy, chodníky, zastávky, veřejná zeleň včetně mobiliáře, apod. - stavby a zařízení dopravní infrastruktury – stavby místních a účelových komunikací, stavby parkovacích ploch pro osobní automobily - stavby sítí a zařízení technické infrastruktury Nepřípustné využití: - stavby a zařízení nesouvisející s hlavním využitím

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: - nejsou stanoveny

tab. č. 6

# PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ – plochy PĚŠÍCH A VOZIDLOVÝCH KOMUNIKACÍ pv

Hlavní využití: - veřejná prostranství – místní a účelové komunikace, náměstí, pěší prostranství, apod. Přípustné využití: - přístřešky pro hromadnou dopravu, zálivy hromadné dopravy - prvky drobné architektury a mobiliáře - veřejně přístupná zeleň - stavby sítí a zařízení technické infrastruktury - stavby stavby chodníků a cyklostezek, stavby parkovacích ploch Nepřípustné využití: - stavby a zařízení nesouvisející s hlavním využitím

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: - nejsou stanoveny

tab. č. 7

# PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ – plochy zeleně na veřejných prostranstvích zv

Hlavní využití: - veřejně přístupná zeleň Přípustné využití: - parky a parkově upravená zeleň - drobné stavby pro účely kulturní, církevní, prodejní a stravovací do 50 m2 zastavěné plochy, informační zařízení - prvky drobné architektury a mobiliáře - stavby hřišť - stavby sítí a zařízení technické infrastruktury - stavby chodníků, stezek pro pěší a cyklostezek, stavby parkovacích ploch Podmíněně přípustné využití: - realizace staveb v sesuvném území je podmíněna ověřením podmínek pro zakládání; v případě potřeby musí být stavby zajištěny proti účinkům svahových deformací Nepřípustné využití: - stavby a zařízení nesouvisející s hlavním a přípustným využitím

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: - max. výšková hladina zástavby 1 NP ###### koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,10

tab. č. 8

# PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – plochy dopravy silniční ds

# Hlavní využití: - stavby silnic a s nimi souvisejících zařízení silniční dopravy # Přípustné využití: - stavby odstavných, parkovacích a manipulačních ploch - stavby čerpacích stanic pohonných hmot - stavby a zařízení veřejných prostranství – např. zálivy hromadné dopravy, chodníky, zastávky, veřejná zeleň včetně mobiliáře, apod. - stavby sítí a zařízení technické infrastruktury Nepřípustné využití: - stavby a zařízení nesouvisející s hlavním využitím - ve vymezených plochách lokálních biokoridorů ÚSES se nepřipouští stavby odstavných, parkovacích a manipulačních ploch, stavby čerpacích stanic pohonných hmot, stavby a zařízení veřejných prostranství s výjimkou chodníků, které kolmo, příp. šikmo kříží dotčený prvek ÚSES a jejichž umístění nebo trasování mimo předmětnou plochu ÚSES by bylo neřešitelné nebo ekonomicky nereálné a stavby sítí a zařízení technické infrastruktury s výjimkou těch, které kolmo, příp. šikmo kříží dotčený prvek ÚSES a jejichž umístění nebo trasování mimo předmětnou plochu ÚSES by bylo neřešitelné nebo ekonomicky nereálné

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: - nejsou stanoveny

tab. č. 9

# PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – plochy parkovACÍ A ODSTAVNÉ dp

# Hlavní využití: - stavby parkovacích, odstavných a manipulačních ploch # Přípustné využití: - stavby a zařízení veřejných prostranství – např. zálivy hromadné dopravy, chodníky, zastávky, veřejná zeleň včetně mobiliáře, apod. - stavby místních a účelových komunikací, stavby cyklostezek - stavby sítí a zařízení technické infrastruktury Nepřípustné využití: - stavby a zařízení nesouvisející s hlavním využitím

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: - koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,90

tab. č. 10

# plochy TECHNICKÉ infrastruktury Ti

# Hlavní využití: - stavby a zařízení technické infrastruktury # Přípustné využití: - stavby účelových a pěších komunikací - stavby manipulačních a parkovacích ploch - stavby oplocení Nepřípustné využití: - stavby a zařízení nesouvisející s hlavním využitím

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: # nejsou stanoveny

tab. č. 11

## PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ VS

# Hlavní využití: - stavby a zařízení pro drobnou a řemeslnou výrobu a pro výrobní a opravárenské služby s možnými negativními vlivy na okolí # Přípustné využití: - stavby a zařízení pro nevýrobní služby, pro nerušící výrobní služby a pro drobnou nerušící výrobu - zemědělské stavby a stavby pro chov zvířat pro sportovní a rekreační účely - služební byty - stavby pro občanskou vybavenost komerčního typu - stavby pro komerční výrobu energie z obnovitelných zdrojů - stavby sportovních a tělovýchovných zařízení - stavby garáží - sběrné dvory - skládky posypového materiálu - stavby a zařízení veřejných prostranství – např. zálivy hromadné dopravy, chodníky, zastávky, veřejná zeleň, apod. - stavby místních a účelových komunikací, stavby parkovacích a manipulačních ploch - stavby a zařízení technické infrastruktury Podmíněně přípustné využití: - umístění stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší pouze v případě, že jsou vybaveny technologiemi zajišťujícími minimalizaci emisí znečišťujících látek včetně pachových látek; zvolený druh, rozsah a kapacita těchto činností musí respektovat kvalitu ovzduší v lokalitě - umístění zdrojů znečišťování ovzduší je podmíněno výsadbou ochranné a izolační zeleně po obvodu areálu a využíváním dopravních tras mimo obydlená území Nepřípustné využití: - stavby a zařízení pro těžký a lehký průmysl - spalovny, skládky nebezpečného odpadu - ostatní činnosti, stavby, zařízení a využití nesouvisející se stanoveným hlavním a přípustným využitím

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: - maximální výšková hladina zástavby odpovídající charakteru navazující zástavby - koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,50

tab. č. 12

# plochy vodní a vodohospodářské vv

Hlavní využití: - vodní nádrže a toky Přípustné využití: - revitalizace vodních toků pro zajištění protipovodňové ochrany - zpřírodňování břehů - technické vodohospodářské stavby (jezy, hráze, rybí přechody, apod.) - úpravy pro zlepšení retenční schopnosti krajiny - stavby mostů a lávek - stavby malých vodních elektráren - odstraňování následků nevhodných technických úprav na vodních tocích Nepřípustné využití: - zatrubňování vodních toků - stavby a zařízení, které by mohly narušit hlavní využití

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: - nejsou stanoveny

tab. č. 13

# plochy ZEMĚDĚLSKÉ – PLOCHY ORNÉ PŮDY A TRVALÝCH TRAVNÍCH POROSTŮ Z

Hlavní využití: - zemědělská rostlinná výroba, pastevní chov hospodářských zvířat Přípustné využití: - stavby a zařízení pro zemědělskou výrobu a lesní hospodářství - drobné sakrální stavby (boží muka, kříže, kapličky) - výstavba zařízení a opatření pro ochranu zemědělského půdního fondu, pro stabilizaci a intenzifikaci zemědělské produkce (odvodnění, závlahy) - terénní úpravy pro zlepšení organizace zemědělského půdního fondu, přičemž nesmí dojít k ohrožení vodního režimu území, kvality podzemních vod a obecně ochrany přírody - změny kultur na přirozené a přírodě blízké i pozměněné dřevinné porosty, zalesnění pozemků, výsadby dřevin; ve vymezených plochách lokálních biokoridorů ÚSES jsou přípustné pouze ty změny kultur a výsadeb, u nichž dochází ke změnám kultur na přirozené a přírodě blízké porosty a k výsadbám geograficky původních dřevin a u nichž zároveň nedojde ke změně kultury s vyšším stupněm ekologické stability na kultury s nižším stupněm ekologické stability - stavby studní, vodních nádrží, stavby na vodních tocích, stavby suchých nádrží (poldrů), stavby náhonů - stavby a zařízení pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků - stavby společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav (účelové komunikace, vodohospodářská zařízení, protierozní opatření, realizace ÚSES) - stavby a zařízení pro ochranu přírody a krajiny - technická opatření a stavby, které zlepší podmínky využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu, např. značené turistické trasy, cyklistické stezky, přístřešky pro turisty, ekologická a informační centra, hygienická zařízení; ve vymezených plochách lokálních biokoridorů ÚSES jsou přípustné pouze značené turistické trasy a cyklistické stezky s povrchovou úpravou blízkou přírodě - stavby pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu Nepřípustné využití: - stavby oplocení s výjimkou oplocení pastevních ploch - trvalé stavby - stavby a zařízení pro těžbu nerostů - a ostatní stavby a zařízení nesouvisející s hlavním a přípustným využitím - ve vymezených plochách lokálních biokoridorů ÚSES se nepřipouští stavby a zařízení pro zemědělskou výrobu a lesní hospodářství, drobné sakrální stavby, stavby oplocení včetně oplocení pastevních ploch, výstavba zařízení a opatření pro ochranu zemědělského půdního fondu, pro stabilizaci a intenzifikaci zemědělské produkce, terénní úpravy pro zlepšení organizace zemědělského půdního fondu a dále stavby sítí a zařízení technické infrastruktury s výjimkou těch, které kolmo, příp. šikmo kříží dotčený prvek ÚSES a jejichž umístění nebo trasování mimo předmětnou plochu ÚSES by bylo neřešitelné nebo ekonomicky nereálné

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: - max. výšková hladina zástavby 1 NP - koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,10

tab. č. 14

# PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ – PLOCHY ZAHRAD A SADŮ ZS

Hlavní využití: - produkční plochy pro pěstování ovoce a zeleniny Přípustné využití: - stavby oplocení - stavby pro uskladnění nářadí a zemědělských výpěstků - stavby sítí a zařízení technické infrastruktury Nepřípustné využití: - jakékoliv jiné využití, stavby a zařízení

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: - max. výšková hladina zástavby 1 NP - koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,05

tab. č. 15

# plochy lesní l

Hlavní využití: - pozemky určené k plnění funkcí lesa včetně lokálních biokoridorů ÚSES Přípustné využití: - stavby a zařízení pro lesní hospodářství - stavby sloužící k zajišťování provozu lesních školek nebo provozování myslivosti - stavby a zařízení pro ochranu přírody a krajiny - drobné sakrální stavby (boží muka, kříže, kapličky) - stavby a zařízení pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků - technická opatření a stavby, které zlepší podmínky využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu – z nich pouze značené turistické trasy a cyklistické stezky s povrchovou úpravou blízkou přírodě, přístřešky pro turisty - stavby pěších a účelových komunikací s povrchovou úpravou blízkou přírodě - stavby sítí a zařízení technické infrastruktury, jejichž umístění nebo trasování mimo plochy lesní by bylo neřešitelné nebo ekonomicky nereálné - stavby a úpravy na vodních tocích, stavby vodních nádrží Nepřípustné využití: - veškeré stavby a zařízení neuvedené jako přípustné - stavby oplocení s výjimkou oplocení lesních školek - stavby a zařízení pro těžbu nerostů - ve vymezených plochách lokálních biokoridorů ÚSES se nepřipouští stavby a zařízení pro lesní hospodářství, stavby sloužící k zajišťování provozu lesních školek nebo provozování myslivosti, drobné sakrální stavby, stavby přístřešků pro turisty, stavby pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu s výjimkou těch, které kolmo, příp. šikmo kříží dotčený prvek ÚSES a jejichž umístění nebo trasování mimo předmětnou plochu ÚSES by bylo neřešitelné nebo ekonomicky nereálné

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: - nejsou stanoveny

tab. č. 16

# plochy PŘÍRODNÍ pP

Hlavní využití: - zajištění ekologické stability území Přípustné využití: - na zemědělské půdě mimoprodukční funkce (zalesnění, zatravnění) - na lesní půdě mimoprodukční funkce s preferováním podrostního hospodaření a původních druhů dřevin - stavby pěších, cyklistických a účelových komunikací s povrchovou úpravou blízkou přírodě - stavby pro veřejnou technickou infrastrukturu, které kolmo, příp. šikmo kříží dotčenou plochu přírodní a jejichž umístění nebo trasování mimo plochy přírodní by bylo neřešitelné nebo ekonomicky nereálné - stavby a zařízení pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků - stavby a úpravy na vodních tocích, stavby vodních nádrží Nepřípustné využití: - stavby pro zemědělskou výrobu a lesní hospodářství - stavby a zařízení pro ochranu přírody a krajiny - technická opatření a stavby, které zlepší podmínky využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu, s výjimkou staveb uvedených jako přípustné, tj. pěších, cyklistických a účelových komunikací s povrchovou úpravou blízkou přírodě - realizace jakýchkoliv staveb s výjimkou staveb uvedených jako přípustné - stavby oplocení - stavby a zařízení pro těžbu nerostů - změny kultur pozemků s vyšším stupněm ekologické stability na kultury s nižším stupněm ekologické stability

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: - nejsou stanoveny

tab. č. 17

# plochy Smíšené nezastavěného území ns

Hlavní využití: - vzrostlá zeleň na nelesní půdě včetně lokálních biokoridorů ÚSES Přípustné využití: - drobné sakrální stavby (boží muka, kříže, kapličky) - stavby a zařízení pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků - stavby společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav (vodohospodářská zařízení, protierozní opatření, realizace ÚSES) - změny kultur na přirozené a přírodě blízké porosty a výsadby geograficky původních dřevin,u nichž zároveň nedojde ke změně kultury s vyšším stupněm ekologické stability na kultury s nižším stupněm ekologické stability - stavby studní, vodních nádrží, stavby na vodních tocích, stavby suchých nádrží (poldrů), stavby náhonů - stavby a zařízení pro ochranu přírody a krajiny - technická opatření a stavby, které zlepší podmínky využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu – z nich pouze značené turistické trasy a cyklistické stezky s povrchovou úpravou blízkou přírodě, přístřešky pro turisty - stavby pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, jejichž umístění nebo trasování mimo plochy smíšené nezastavěného území by bylo neřešitelné nebo ekonomicky nereálné Nepřípustné využití: - stavby a zařízení pro zemědělskou výrobu a lesní hospodářství - ekologická a informační centra, hygienická zařízení - stavby oplocení - stavby a zařízení pro těžbu nerostů - ve vymezených plochách lokálních biokoridorů ÚSES se nepřipouští budovat trvalé stavby ani drobné sakrální stavby, stavby přístřešků pro turisty, stavby pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu s výjimkou těch, které kolmo, příp. šikmo kříží dotčený prvek ÚSES a jejichž umístění nebo trasování mimo předmětnou plochu ÚSES by bylo neřešitelné nebo ekonomicky nereálné

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: - nejsou stanoveny

G.  VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY                                  A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO  ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT

- Jako veřejně prospěšné stavby dopravní a technické infrastruktury se stanovují následující stavby:

VD 1 	stavba přeložky silnice II/473 v úseku Kaňovice – Václavovice, včetně nezbytných úprav okolní komunikační sítě a ostatních souvisejících staveb ve vymezené ploše

VD 2 	stavba přeložky silnice II/473 v úseku Václavovice – Šenov, včetně nezbytných úprav okolní komunikační sítě a ostatních souvisejících staveb ve vymezené ploše

VTV 1	stavby související s rozšířením ČOV ve vymezené ploše

VTV 2	stavby související s rozšířením ČOV ve vymezené ploše.

H. VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO

1.  Předkupní právo lze uplatnit pro následující plochy:

| Plocha č. | Název | Katastrální území | Parcelní číslo | Ve prospěch |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z35 | Hřbitov | Václavovice u Frýdku-Místku | 96/13, 96/20, 96/24, 96/53, 96/54 | Obec Václavovice |
| Z49 | Veřejná zeleň Polní | Václavovice u Frýdku-Místku | 119/36 | Obec Václavovice |
| Z111 | Park II. | Václavovice u Frýdku-Místku | 405/1, 410/1, 411/13 | Obec Václavovice |
| Z114 | Park III. | Václavovice u Frýdku-Místku | 243/2, 243/5, 247/16, 412/9 | Obec Václavovice |
| Z115 | Park IV. | Václavovice u Frýdku-Místku | 251/2 | Obec Václavovice |
| Z135 | Kopťovo VII. | Václavovice u Frýdku-Místku | 261/9 | Obec Václavovice |
| Z136 | Potoční III. | Václavovice u Frýdku-Místku | 217/1 | Obec Václavovice |
| Z137 | K Sosni II. | Václavovice u Frýdku-Místku | 458/5 | Obec Václavovice |

I.   STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST. 6 STAVEBNÍHO ZÁKONA

- Kompenzační opatření se nestanovují.

J.   ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ                   K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI

I.A 	Textová část Územního plánu Václavovice obsahuje 37 stran textu.

I.B 	Grafická část Územního plánu Václavovice obsahuje tyto výkresy:

1. Výkres základního členění území

2. Hlavní výkres

3. Výkres koncepce dopravní infrastruktury

4. Výkres koncepce technické infrastruktury – vodní hospodářství

5. Výkres koncepce technické infrastruktury – energetika, elektronické komunikace

6. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací